BASKETBOL POTASI ŞARTNAMESİ

BORU AYAKLI MODEL

➢ Tek direkli metal taşıyıcı ayak 4” (114mm) çapta borudan imal olacaktır.

➢ Akrilik Cam (şeffaf) Panyalı olacaktır.

➢ Sabit Tip Çemberli olacaktır.

➢ Çemberlerde Floş Beyaz renkte Ağ kullanılacaktır.

➢Panya arkasında metal çerçeve olacaktır. Bu çerçeve Panyayı ve Çemberi tutup ayak aksama bağlanma kolaylığı sağlayacak ve sporcu çembere asılmalarında çembere gelen basıncı arka metal aksama alıp çemberin ve panyanın kırılmasını önleyecektir.

➢ Bütün metal aksamlar Elektrostatik Beyaz Renkte Fırın Boyalı olacaktır.

➢ Potaların Zemine Bağlantısı için 50 cm’lik Ankraj ayrıca verilecek, Önce Ankrajbetonlanıp beton donduktan sonra pota ankraja takılarak kullanılır hale gelecektir.

➢ Basketbol potasının TSE belgesi olması zorunludur.

AKRİLİK CAM PANYA LEVHASI

➢ Çarpma Levhaları FİBA Standartlarına göre 180*105 cm ebatlarında olacaktır.

➢ 10mm Akrilik malzemeden imal TSE Belgeli özel kalıpta dökülmüş olacaktır.

➢Panya şeffaf renk olacak çizgileri beyaz boyalı olacaktır

➢ Yağmurdan, sudan, güneşten etkilenmeyen, boyası aşınmayan kullanışlı olacaktır.

➢Panya Üzerine İsteğe göre Belediye İsim ve Logo Uygulaması Yapılabilecektir.

PANYA ÇERÇEVESİ

➢ 30*50*2mm Kutu Profilden İmal Olacaktır.

➢ Beyaz renkte Fırın boyalı olacaktır.

➢ Çerçeve üzerinde toplam 11 adet delik bulunacak, bunların dördü çember bağlantısı, yedisi akrilik panya-çerçeveye bağlantısı olacaktır.

BASKETBOL ÇEMBERİ

➢ Çemberlerin iç çapı 45 cm olacaktır.

➢ Ağların bağlanmasına imkan verecek altlarında çengel bulunacaktır.

➢ Çember malzemesi 20mm çapında yuvarlak metal olacaktır.

➢ Çemberlerin çarpma levhasının ön yüzeyine en yakın noktası 15 cm olacaktır.

➢ Turuncu Renkte Elektrostatik Fırın Boyalı olacaktır.

➢Panyaya bağlanması için üzerinde 4 adet bağlantı deliği olacaktır.